คู่มือ อินเวอร์เตอร์รุ่น Super Box

Hybrid Solar Pump Inverter Build in automatic transfer switch pump control เป็นอินเวอร์เตอร์ปั้มที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานปั้มน้ำได้ถึง 2 ตัว โดยสามารถสลับการทำงานของปั้มน้ำได้ รองรับการใช้งานให้ครอบคลุม เพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ ซึ่งปั้มตัวที่ 1 และตัวที่ 2 สามารถเป็นชนิดเดียวกัน หรือคนละชนิดก็ได้ และยังมีฟังก์ชั่นพิเศษในการหาขั้วมอเตอร์อัตโนมัติ สำหรับมอเตอร์ปั้มชนิด Single Phase ที่รันแบบ 3สาย เพิ่มความสะดวกให้กับช่างที่ทำการติดตั้งอีกด้วย อีกทั้งยังเป็นอินเวอร์เตอร์ ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย จึงออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทย

| Technical Specification Hybrid Solar pump inverter build in automatic transfer switch pump control |  |
| --- | --- |
| PV Input | 80 – 430VDC |
| AC Input | 176 – 250VAC |
| Output power | 3000W |
| Drive to Motor Type |  |
| Induction Single Phase | - 3 wire - 2 wire - V/F Control |
| Induction Three Phase | - 3 wire - V/F Control |
| DC Brushless | - Rate Voltage 110V-300V - 5000rpm (MAX) |
| Special Specification |  |
| - Auto finding phase Induction Motor 3 wire |  |
| - Auto phase loss |  |
| - Over temp, Over current |  |
| - Automatic transfer switch pump |  |
| - Build in Solar Boost MPPT |  |
| - Ingress Protection : IP54 |  |

ตารางที่ 1 การตั้งค่าใช้งานแบบเลือกฟังก์ชั่น

| Parameter | ฟังก์ชั่นใช้งาน |
| --- | --- |
| Pr.00 | ปั้มตัวที่ 1 เป็นชนิด 3phase, ปั้มตัวที่ 2 เป็น ชนิด Single phase |
| Pr.01 | ปั้มตัวที่ 1 เป็นชนิด BLDC, ปั้มตัวที่ 2 เป็น ชนิด Single phase |
| Pr.02 | ปั้มตัวที่ 1 เป็นชนิด Single phase, ปั้มตัวที่ 2 เป็น ชนิด Single phase |
| Pr.03 | ปั้มตัวที่ 1 เป็นชนิด 3phase, ปั้มตัวที่ 2 เป็น ชนิด 3phase |
| Pr.04 | ปั้มตัวที่ 1 เป็นชนิด BLDC, ปั้มตัวที่ 2 เป็น ชนิด BLDC |
| Pr.05 | ปั้มตัวที่ 1 เป็นชนิด Single phase, ปั้มตัวที่ 2 เป็น ชนิด 3phase |
| Pr.06 | ปั้มตัวที่ 1 เป็นชนิด Single phase, ปั้มตัวที่ 2 เป็น ชนิด BLDC |
| Pr.07 | ปั้มตัวที่ 1 เป็นชนิด 3phase, ปั้มตัวที่ 2 เป็น ชนิด BLDC |
| Pr.08 | ปั้มตัวที่ 1 เป็นชนิด BLDC, ปั้มตัวที่ 2 เป็น ชนิด 3phase |
| PR.09 | ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศ Fix speed (ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ) |

ในกรณีใช้งานปั้มตัวเดียวให้ใช้ปั้มตัวที่ 1 และช่องต่อลูกลอยที่ 2 ให้ปล่อยว่างไว้

ตารางที่ 2 การตั้งค่าใช้งานแบบละเอียด

| Parameter | Setting | Note | Load |
| --- | --- | --- | --- |
| P00 | 0 = ปิดการใช้งานระบบป้องการต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส 1 = เปิดการใช้งานระบบป้องการต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส | หากใช้งาน DC Brushless ระบบป้องการต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส จะเปิดใช้งานตลอด ไม่สามารถปิดได้ | Load 1 |
| P01 | 0 = กำหนดเอาต์พุตเป็น U=R,V=S,W=C 1 = กำหนดเอาต์พุตตามความจำที่เก็บไว้ |  | Load 1 |
| P02 | 0 = รัน 3 สาย 1 = รัน 2 สาย | เมื่อ ตั้งค่าใช้งานรัน 2 สาย ระบบป้องการต่อขั้วมอเตอร์ผิดและ ป้องกัน dry run จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบเหล่านั้นต้องใช้ค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง 3 ขั้วมาประมวลผล | Load 1 |
| P03 | 0 = Single phase 1 = 3 phase 2 = DC Brushless |  | Load 1 |
| P04 | อนุญาตให้รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร หรือไม่ 0 = ไม่อนุญาต 1 = อนุญาต |  | Load 1 |
| P05 | 0 = ใช้ความจำขั้วมอเตอร์เดิม 1 = ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่ | -หาก P01=0 การตั้งค่าP05 จะไม่มีผล -เมื่อระบบทำการหาขั้วมอเตอร์แล้ว P05 จะถูกปรับเป็น 0 โดยอัตโนมัติ | Load 1 |
| P06 | 0 = ปิดการใช้งาน dry run 1 = เปิดการใช้งาน dry run |  | Load 1 |
| P07 | ไม่ใช้งาน |  | Load 1 |
| P08 | 0 = ปิดการใช้งานระบบป้องการต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส 1 = เปิดการใช้งานระบบป้องการต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส | หากใช้งาน DC Brushless ระบบป้องการต่อขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส จะเปิดใช้งานตลอด ไม่สามารถปิดได้ | Load 2 |
| P09 | 0 = กำหนดเอาต์พุตเป็น U=R,V=S,W=C 1 = กำหนดเอาต์พุตตามความจำที่เก็บไว้ |  | Load 2 |
| P10 | 0 = รัน 3 สาย 1 = รัน 2 สาย | เมื่อ ตั้งค่าใช้งานรัน 2 สาย ระบบป้องการต่อขั้วมอเตอร์ผิดและ ป้องกัน dry run จะไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากระบบเหล่านั้นต้องใช้ค่ากระแสไฟฟ้าทั้ง 3 ขั้วมาประมวลผล | Load 2 |
| P11 | 0 = Single phase 1 = 3 phase 2 = DC Brushless |  | Load 2 |
| P12 | อนุญาตให้รับสัญญาณควบคุมจากพอร์ตสื่อสาร หรือไม่ 0 = ไม่อนุญาต 1 = อนุญาต |  | Load 2 |
| P13 | 0 = ใช้ความจำขั้วมอเตอร์เดิม 1 = ลบความจำขั้วมอเตอร์ และทำการหาขั้วมอเตอร์ใหม่ | -หาก P09=0 การตั้งค่าP13 จะไม่มีผล -เมื่อระบบทำการหาขั้วมอเตอร์แล้ว P13 จะถูกปรับเป็น 0 โดยอัตโนมัติ | Load 2 |
| P14 | 0 = ปิดการใช้งาน dry run 1 = เปิดการใช้งาน dry run |  | Load 2 |
| P15 | ไม่ใช้งาน |  | Load 2 |
| P16 | 0 = ใช้ปั้มตัวที่ 1 1 = ใช้ปั้มตัวที่ 1 ตามด้วยปั้มตัวที่ 2 เมื่อ น้ำเต็มถัง |  |  |
| P17 | 0 = มอเตอร์ AC 220V 1 = มอเตอร์ DC 110V | ค่าโรงงาน = 0 |  |
| P18 | 0 = ใช้งาน Soft Stop 1 = ไม่ใช้งาน Soft Stop | ค่าโรงงาน = 0 |  |
| P19 | ไม่ใช้งาน |  |  |
| P20 | ไม่ใช้งาน |  |  |
| A | ปรับกำลังการไดร์ฟของปั้มตัวที่ 1 จาก 30% ถึง 100% |  | Load 1 |
| b | ปรับกำลังการไดร์ฟของปั้มตัวที่ 2 จาก 30% ถึง 100% |  | Load 2 |
| BL | ตั้งค่าความถี่การไดร์ฟของมอเตอร์ DC Brushless ต่ำสุด | ค่าโรงงาน = 50Hz |  |
| IL | ตั้งค่าความถี่การไดร์ฟของมอเตอร์ Induction ต่ำสุด | ค่าโรงงาน = 18Hz |  |
| Par | ตั้งค่าแรงดันมอเตอร์ DC Brushless 0 = DC Brushless low voltage 1 = 110-300V HV/AD 2 = 300V 3000W 5000rpm 3 = ปั้มโจได BLDC 4 = 180V AC/DC | ค่าโรงงาน = 1 หากปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์นี้แล้วให้ตัดไฟให้เครื่องหยุดทำงาน แล้วจึงจ่ายไฟเข้าเครื่องอีกครั้ง ระบบจึงจะนำค่าที่ปรับใหม่ไปประมวลผล |  |
| Fq. | ความถี่การไดร์ฟ | สามารถปรับได้ตั้งแต่ 45Hz ถึง 70Hz ค่าโรงงาน 50Hz |  |
| HL. | High Temp. Limit กำลังการไดร์ฟของปั้มเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 75 องศา C | สามารถปรับได้ตั้งแต่ 50% ถึง 90% ค่าโรงงาน 80% |  |
| d1. | ตั้งค่ากำลังมอเตอร์ตัวที่ 1 ที่ต้องการให้ตรวจจับการรันเปล่า(dry run) | ค่าที่ตั้งจะต้องคูณด้วย 10 จึงจะเป็นค่าจริง ตัวอย่าง เช่น 20 ซึงต้องคูณด้วย 10 จะเท่ากับ 200 วัตต์ | Load 1 |
| d2. | ตั้งค่ากำลังมอเตอร์ตัวที่ 2 ที่ต้องการให้ตรวจจับการรันเปล่า(dry run) | ค่าที่ตั้งจะต้องคูณด้วย 10 จึงจะเป็นค่าจริง ตัวอย่าง เช่น 20 ซึงต้องคูณด้วย 10 จะเท่ากับ 200 วัตต์ | Load 2 |
| r1. | ตั้งค่ารอบมอเตอร์ตัวที่ 1 ที่ต้องการให้ตรวจจับการรันเปล่า(dry run) | ค่าที่ตั้งจะต้องคูณด้วย 100 จึงจะเป็นค่าจริง | Load 1 |
| R2. | ตั้งค่ารอบมอเตอร์ตัวที่ 2 ที่ต้องการให้ตรวจจับการรันเปล่า(dry run) | ค่าที่ตั้งจะต้องคูณด้วย 100 จึงจะเป็นค่าจริง | Load 2 |
| dt. | ตั้งค่าการหน่วงเวลา dry run | ค่าโรงงานเท่ากับ 30 วินาที | Load 1 และ Load 2 |

ตารางที่ 3 ความหมาย STATUS ต่างๆ

| STATUS | ความหมาย |
| --- | --- |
| OFF | เครื่องไม่ทำงาน |
| run | เครื่องกำลังทำงาน โดยทำงานในโหมดใช้งานปั้มตัวเดียว |
| run1 | เครื่องกำลังทำงาน โดยกำลังรันปั้มตัวที่ 1 |
| run2 | เครื่องกำลังทำงาน โดยกำลังรันปั้มตัวที่ 2 |
| tf | เครื่องหยุดทำงานเนื่องจากลูกลอยสั่งหยุดการทำงาน |
| PL | เครื่องหยุดทำงานเนื่องจากระบบตรวจเจอว่าความถี่ในการไดร์ฟต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ หรือพลังงานไม่เพียงพอ |

ตารางที่ 4 ความหมาย Error Code ต่างๆ

| Error Code | ความหมาย | การตรวจสอบเบื้องต้น | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| Err 0 | การสื่อสารระหว่างจอแสดงผล กับบอร์ดคอนโทรลมีปัญหา ไม่สามารถสื่อสารกันได้ | ตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อระหว่างบอร์ดทั้งสอง | ควรปิดเครื่อง ตัดไฟก่อน |
| Err 1 | หาขดมอเตอร์ไม่พบ | ตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อกับปั้ม | ควรปิดเครื่อง ตัดไฟก่อน |
| Err 2 | ขั้วมอเตอร์ผิด หรือไม่ครบเฟส, มอเตอร์ผิดชนิด | ตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อกับปั้ม , ตรวจสอบการตั้งค่า ตรวจสอบมอเตอร์ว่าถูกต้องตรงกันกับการตั้งค่าหรือไม่ | ควรปิดเครื่อง ตัดไฟก่อน |
| Err 3 | ขั้วมอเตอร์ผิด, มอเตอร์ผิดชนิด, มอเตอร์ ช็อต หลวม หลุด, ลูกปืนแตก, เพลาล็อก ,ใบพัดติด, เกิดการกระชากของกระแสไฟฟ้าเกินกำหนด, กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดมอเตอร์มากเกินกำหนด ถ้าเป็นมอเตอร์ DC Brushless จะรวมถึง ขั้วมอเตอร์ไม่ครบเฟสด้วย | ตรวจสอบสายไฟที่เชื่อมต่อกับปั้ม , ตรวจสอบการตั้งค่า ตรวจสอบมอเตอร์ว่าถูกต้องตรงกันกับการตั้งค่าหรือไม่ | ควรปิดเครื่อง ตัดไฟก่อน |
| Err 4 | แรงดันไฟฟ้าตรงบัสไฟสูงเกิน ซึ่งอาจเกิดจากเกิดไฟรั่ว หรือขั้วลวดมอเตอร์เสีย ทำให้เกิดไฟรั่วได้ | ตรวจสอบแรงดันของแผงโซล่าเซลล์ว่าจ่ายมาเกินหรือไม่ ถ้าหากใช้แหล่งจ่ายไฟสวิตชิ่งแทนแผงโซล่าเซลล์ต้องไม่ปรับแรงดันในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ ตรวจสอบว่ามีไฟรั่วเกิดขึ้นหรือไม่ |  |
| Err 5 | อุณหภูมิภายในโมดูลภาคไดร์ฟ สูงเกิน 85 C | ตรวจสอบระบบระบายความร้อน |  |
| Err6 | โปรแกรมจอแสดงผล กับ โปรแกรมบอร์ดคอนโทรล เวอร์ชั่นไม่ตรงกัน |  |  |

ตารางที่ 5 การปรับกำลังการไดร์ฟของปั้ม DC Brushless ควรปรับตามตารางดังต่อไปนี้

| รุ่นปั้ม | กำลังการไดร์ฟ |
| --- | --- |
| รุ่น Low Voltage ทุกรุ่น | 90% |
| 750W HV หรือ A/D | 90% |
| 1100W HV หรือ A/D | 80% |
| 1500W HV หรือ A/D | 85% |
| 2200W HV หรือ A/D | 90% |
| 3000W HV 5000rpm max. | 90% |

อย่างไรก็ตามการปรับกำลังการไดร์ฟควรปรับที่หน้างานจริง โดยหลักการคือ กำลังวัตต์ที่อินเวอร์เตอร์จ่ายไปหาปั้ม ไม่ควรเกินกำลังสูงสุดที่ปั้มรับได้ หรือถ้าเกินก็ไม่ควรเกิน 10% และควรดูปริมาณน้ำที่ได้ด้วย หากปริมาณน้ำที่ได้มากพออยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องปรับไว้ค่าสูง และในกรณีบ่อบาดาลหากปริมาณน้ำในบ่อมีน้อย ก็สามารถปรับลดค่าเปอร์เซ็นการไดร์ฟลงได้ ให้สอดคล้องกัน

วิธีการกดปุ่มเพื่อตั้งค่าการทำงานแบบเลือกฟังก์ชั่น

- หากเครื่องทำงานอยู่ให้ปิดสวิตช์ แล้วรอจนหน้าจอแสดงคำว่า OFF ก่อน จากนั้นกดปุ่ม SET ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงหน้าการตั้งค่าแบบเลือกฟังก์ชั่น ซึ่ง พารามิเตอร์แรกที่แสดงคือ Pr.x (x=0 ถึง 9 ซึ่งเครื่องจะแสดงค่าที่เราเซ็ตไว้)

- กดปุ่ม ขึ้น หรือ ลง เพื่อเลือกฟังก์ชั่นใช้งาน โดยความหมายฟังก์ชั่นต่างๆตามตารางที่ 1

- กดปุ่ม ENTER ระบบก็จะทำการโหลดฟังก์ชั่นที่เราเลือกเพื่อตั้งค่าให้อัตโนมัติ โดยหน้าจอจะแสดงคำว่า SET.. ในระหว่างทำการตั้งค่า รอจนหน้าจอแสดงคำว่า OFF ก็สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้

วิธีการกดปุ่มเพื่อตั้งค่าการทำงานแบบละเอียด

- หากเครื่องทำงานอยู่ให้ปิดสวิตช์ แล้วรอจนหน้าจอแสดงคำว่า OFF ก่อน จากนั้นกดปุ่ม SET ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงหน้าการตั้งค่าแบบเลือกฟังก์ชั่น ซึ่ง พารามิเตอร์แรกที่แสดงคือ Pr.x (x=0 ถึง 8 ซึ่งเครื่องจะแสดงค่าที่เราเซ็ตไว้)

- กดปุ่ม SET ค้างไว้อีกครั้ง หน้าจอจะแสดงหน้าการตั้งค่าแบบละเอียด ซึ่ง พารามิเตอร์แรกที่แสดงคือ P00

- กดปุ่ม ขึ้น หรือ ลง เพื่อปรับค่าของพารามิเตอร์นั้น

- กดปุ่ม SET หนึ่งครั้ง เพื่อเปลี่ยนพารามิเตอร์ จาก P00 เป็น P01 เพื่อทำการตั้งค่าไปเรื่อยๆ จนถึง พารามิเตอร์ สุดท้าย

- เมื่อตั้งค่าการใช้งานหมดแล้ว กดปุ่ม ENTER ระบบก็จะทำการตั้งค่าตามที่เราป้อนเข้าไป โดยหน้าจอจะแสดงคำว่า SET.. ในระหว่างทำการตั้งค่า รอจนหน้าจอแสดงคำว่า OFF ก็สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้

หมายเหตุ

- ในการตั้งค่าใช้งานให้หาขั้วมอเตอร์แบบ Single Phase อัตโนมัตินั้น ต้องปรับค่ากำลังการไดร์ฟเป็น 100% และพลังงานที่เลี้ยงระบบต้องเพียงพอ กล่าวคือ ในกรณีที่ใช้แผงโซล่าเซลล์อย่างเดียวการหาขั้วมอเตอร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในช่วงเวลา 8.00 น. ถึง 15.30 น. ระบบจึงจะสามารถหาขั้วได้อย่างถูกต้อง

- เมื่อระบบรู้ขั้วมอเตอร์แล้วระบบจะทำการบันทึกเข้าสู่หน่วยความจำ หากต้องการปรับกำลังการไดร์ฟลดลง ก็สามารถกระทำได้

การทำงานของอินเวอร์เตอร์รุ่น Super Box

1.การใช้งานโหมดมอเตอร์ตัวเดียว

การทำงานในโหมดมอเตอร์ตัวเดียวจะใช้ช่องเทอร์มินอล U1,V1,W1 ในการเชื่อมต่อไปยังมอเตอร์ และใช้ ช่องเทอร์มินอล Tank1 ในการเชื่อมต่อไปยังสวิตช์ลูกลอย โดยช่องเทอร์มินอล Tank2 จะต้องปล่อยว่างไว้ โดยมอเตอร์ตัวที่ 1 จะทำงานก็ต่อเมื่อหน้าสัมผัสสวิตช์ลูกลอย Tank1 ต่อถึงกัน หากไม่ใช้งานลูกลอย สามารถทำได้โดยใช้สายไฟขนาดเล็กต่อเข้าเทอร์มินอล Tank1 ให้ถึงกันไว้.

รูปการต่อใช้งานโหมดมอเตอร์ตัวเดียว และไม่ใช้งานลูกลอย

รูปการต่อใช้งานโหมดมอเตอร์ตัวเดียว และใช้ลูกลอย

2.การใช้งานโหมดมอเตอร์สองตัว

2.1ใช้งานโหมดมอเตอร์สองตัวและลูกลอย 2 ตัว

การทำงานในโหมดมอเตอร์สองตัวจะใช้ช่องเทอร์มินอล U1,V1,W1 ในการเชื่อมต่อไปยังมอเตอร์ตัวที่ 1 และใช้ช่องเทอร์มินอล U2,V2,W2 ในการเชื่อมต่อไปยังมอเตอร์ตัวที่ 2 การทำงานมอเตอร์จะทำงานทีละตัว โดยจะถูกควบคุมจากลูกลอย ยกตัวอย่างการใช้งาน เช่น มีปั้มอยู่ 2 ตัว ต้องการสูบน้ำใส่ถังน้ำ 2 ถัง โดยถังที่ 1 จะเป็นถังน้ำลำดับความสำคัญสูง กล่าวคือ เมื่อระดับน้ำถังที่ 1 ลดลง ปั้มตัวที่ 1 ต้องสูบน้ำมาเติมไว้เสมอ ส่วนถังที่ 2 จะลำดับความสำคัญต่ำกว่า กล่าวคือ ปั้มตัวที่ 2 จะสูบน้ำเติมใส่ถังที่ 2 เมื่อน้ำเต็มถังที่ 1 เท่านั้น การทำงานในโหมดมอเตอร์สองตัวนี้จะสรุปเป็นตารางที่ 6

รูปการต่อใช้งานโหมดมอเตอร์สองตัว และใช้งานลูกลอย 2 ตัว

2.2ใช้งานโหมดมอเตอร์สองตัวและลูกลอยตัวเดียว

การใช้งานในโหมดนี้คือในกรณีที่ปั้มตัวที่ 1 สูบน้ำขึ้นถัง เมื่อถังน้ำเต็มระบบก็จะรันปั้มตัวที่ 2 จนกว่าน้ำในถังจะลดระดับลงมา ระบบจึงจะกลับมารันปั้มตัวที่ 1 อีกครั้ง ยกตัวอย่างการใช้งาน เช่น มีปั้มอยู่ 2 ตัว ต้องการให้ปั้มตัวที่ 1 สูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้ในถัง และปั้มตัวที่ 2 สูบน้ำจากบ่อบาดาลลงสระน้ำ โดยการต่อใช้งานแสดงดังรูปข้างล่างนี้

รูปการต่อใช้งานโหมดมอเตอร์สองตัว และใช้งานลูกลอยตัวเดียว

ตารางที่ 6 การทำงานในโหมดมอเตอร์สองตัว

| สวิตช์ลูกลอย Tank1 | สวิตช์ลูกลอย Tank2 | การทำงาน |
| --- | --- | --- |
| หน้าสัมผัสจากกัน | หน้าสัมผัสจากกัน | หน้าจอแสดง TF มอเตอร์หยุดทำงานทั้งสองตัว |
| หน้าสัมผัสถึงกัน | หน้าสัมผัสจากกัน | หน้าจอแสดง run1 มอเตอร์ตัวที่ 1 ทำงาน |
| หน้าสัมผัสจากกัน | หน้าสัมผัสถึงกัน | หน้าจอแสดง run2 มอเตอร์ตัวที่ 2 ทำงาน |
| หน้าสัมผัสถึงกัน | หน้าสัมผัสถึงกัน | หน้าจอแสดง run1 มอเตอร์ตัวที่ 1 ทำงาน |